ПАМЯТКА

для физических лиц (местного населения), привлеченных

к тушению лесных пожаров по договорам гражданско-правового характера

(далее - привлеченных лиц)

1. При тушении пожара необходимо:

- следить за подгоревшим сухостоем, своевременно убирая его в сторону пожара во избежание внезапного падения;

- применять соответствующие СИЗ, средства защиты от гнуса, исправные средства пожаротушения;

- сохранять дистанцию между участниками тушения не более 3 м;

- не терять из вида работающих рядом, постоянно контролировать визуально их передвижение;

- в случае огибания действующей кромкой пожара отойти назад и немедленно сообщить старшему группы о сложившейся опасной ситуации, предупредить об опасности, работающих рядом участников тушения пожара.

2. При тушении почвенного пожара, необходимо постоянно следить за падающими деревьями, предупреждая других участников тушения об опасности. Запрещается переходить через обозначенную границу огня.

3. Запрещается:

- работа на тушении лесного пожара в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- при беглых верховых пожарах находиться ближе чем за 250 м от фронта пожара (на расстоянии не менее двойной длины возможных скачков);

- при пуске отжига находиться между опорной полосой и кромкой пожара;

- при использовании бульдозера на тушении пожара находиться спереди и сзади него в зоне, равной двойной высоте дерева;

- направлять на тушение ручными орудиями быстро распространяющейся кромки пожара, у которой высота пламени превышает 1,5-2 м. Тушение такой кромки переносится на вечерние или утренние часы или в периоды максимальной суточной влажности горючих материалов;

- самовольно отлучатся на рыбалку, купание или самовольный выход к транспортным путям и населенным пунктам.

4. Места отдыха и ночлега следует располагать не ближе 100 м от границы локализованной части пожара и окапывать минерализованными полосами шириной не менее 2 м. На случай прорыва огня следует предусмотреть возможность создания новых заградительных полос. В радиусе 50м должны быть вырублены все опасные (наклонные, гнилые, сухостойные) деревья. На период отдыха работников должны назначаться дежурные, а при тушении крупных или быстро развивающихся пожаров обеспечиваться круглосуточное дежурство при лагере (таборе) и контроль за направлением и силой ветра.

Запрещается организовывать ночлег в зоне действующей кромки лесного пожара и в хвойных молодняках.

5. Заблудившийся по пути своего следования должен оставлять условные знаки (вехи, записки, мелкие предметы личного пользования). Дневные и ночные остановки выбирать на открытых местах с обязательным разведением костра в течение всей остановки. При полной потери ориентировки движение прекратить.

Днем, при появлении шума самолета, вертолета, создавать дымовую сигнализацию, для чего заранее подготовить дымящий материал (еловые ветки, сырая трава, мох).

При невозможности разведения костра при появлении шума самолета, вертолета, подавать сигнал, размахивая яркими предметами (одежда и др.).

6. Во время грозы все работы по тушению лесного пожара следует прекратить, выключить радиостанции, отключить и заземлить антенны, металлические предметы сложить в специально отведенном месте.

Занять безопасное место на поляне, участке молодняка, в небольших складках местности, на склоне холма, между деревьями, растущими в 20 - 25 м друг от друга.

Запрещается укрываться от дождя под отдельно стоящими деревьями, триангуляционными и наблюдательными вышками, прикасаться к опорам высоковольтных линий электропередачи, проводам линии связи, выводам антенны и противовеса.

7. Лица, получившие травмы или отравления, должны быть немедленно доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

- С настоящей памяткой ознакомлен, мне рекомендованы и разъяснены:

- на случай окружения огнем безопасные места (убежища) на полянах, в лиственном древостое, на берегах водоемов, у дорог, а также пути отхода к ним;

- места отдыха и ночлега;

- способы и тактика тушения лесного пожара, технология проведения работ по тушению лесного пожара;

- расположение места лесного пожара, удалении его от ближайших населенных пунктов, транспортных путей.

| № п\п | Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | подпись |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Заполняется работником ГАУ РК "Коми лесопожарный центр":

Пожар №_______Л-во_________________Уч. л-во_______________________кв._________

Дата прибытия  на лесной пожар группы физических лиц  «____»_____________20___г.

Пункт отправки группы физических лиц (н.п.) "____________________________________"

Ф.И.О. старшего группы физических лиц __________________________________________.